Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

UNAN-León

Facultad de Ciencias y Tecnología

Departamento de Computación

Ingeniería en Telemática

V año

Componente: Laboratorio de Redes de Área Extensa

Tema: Practica de MPLS

Realizado por:

Br. Jhonatan Uziel Espinoza Ortega		Carnet: 15-00737-0

Dirigido a:

M.Sc. Aldo Martínez

León, Nicaragua lunes 8 de julio del 2019.

Contenido

1.	Comunicación entre pc1 y pc2 a través de MPLS	3

2.	Fusión de etiquetas: Comunicación entre pc3 y pc2 a través de MPLS	12

3.	Etiquetas con ámbito de interfaz: Comunicación entre pc3 y pc4 a través de MPLS	16

4	Túnel: apilar etiquetas MPLS	19

# 1.	Comunicación entre pc1 y pc2 a través de MPLS

Comprueba que no funciona un ping desde pc1 a pc2, ya que los routers no tienen configurada ninguna ruta, salvo a las subredes a las que están directamente conectados.

1.1	Configura los scripts MPLS para que pc1 y pc2 puedan intercambiarse tráfico utilizando una red MPLS a través de r1 - r2 - r3 - r4. En cada salto MPLS, los routers utilizarán una etiqueta diferente a la recibida. Todas las etiquetas de un router pertenecerán al mismo ámbito (labelspace=0).

Incluye los scripts en la memoria, explicando los números de etiquetas que has utilizado en cada interfaz y sentido de la comunicación.

De PC1 a PC2

10001

10002

10003

De PC2 a PC1

10011

10012

10013

1.2	Realiza una captura de tráfico en la 13.0.0.0/24 (mpls-01.cap) y en la 15.0.0.0/24 (mpls-02.cap) mientras ejecutas un ping desde pc1 -c 4 a pc2. Explica las cabeceras de los paquetes capturados en mpls-01.cap e indica en qué paquetes se convierten en la captura mpls-02.cap.

En el paquete 1, de la captura 1 realizada en R2 eth1 donde la etiqueta en el sentido de ida es 10002, podemos ver efectivamente que al ser enviado el paquete por R2 la etiqueta que tiene es la 10002.

En la siguiente captura siguiendo la secuencia del mensaje enviado, se puede ver que en R3 se cambio la etiqueta a 10003 a como se puede observar en la captura. De esta misma manera ocurre en el otro sentido de la comunicación.

1.3	Observa los paquetes cuyo origen es pc1 en ambas capturas, fı́jate en el campo TTL de las cabeceras IP y MPLS. Explica sus valores.

Captura 01

Captura 02

En la 01 captura en la cabecera IP el TTL del mensaje en todo el camino es de 63, y de la cabecera MPLS es de 62, en la captura 02 el TTL de la cabecera IP sigue siendo 63 y en la cabecera MPLS ahora es 61.

1.4	Explica con qué TTL pc2 recibirá los paquetes que envı́a pc1.

Con un TTL de 62.

1.5	Muestra las tablas NHLFE, XC, ILM e ip route en cada router e indica para cada sentido de la comunicación qué entrada de cada tabla se ha utilizado en cada salto para el envı́o de un paquete de pc1 a pc2 y de pc2 a pc1.

De PC1 a PC2

De PC2 a PC1

1.6	Ejecuta en pc1 la siguiente instrucción mientras capturas el tráfico en la 11.0.0.0/24 (mpls-03.cap) y en la 12.0.0.0/24 (mpls-04.cap):

pc1:~# ping -s 1472 -c 3 17.0.0.20

donde la opción -s indica el número de bytes de datos del mensaje ICMP Echo Request que envı́a ping. 1

Explica el resultado de ambas capturas. ¿Qué crees que ocurrirı́a si se transmitieran estos paquetes de ping en una red IP en la que no se utilizara MPLS?

Captura en R1

Captura en R2

Debido a que MPLS no puede manejar la fragmentación, si un paquete tiene que ser fragmentado, solo en el primer fragmento quedarian todas las etiquetas intactas. Por lo cual el resto se perdera.

# 2.	Fusión de etiquetas: Comunicación entre pc3 y pc2 a través de MPLS

Cuando dos máquinas están enviando tráfico a un mismo destino, en algún punto del camino la ruta que siguen los paquetes de cada una de las dos máquinas origen puede solapar hasta llegar al destino. En la parte del camino en la que solapan, MPLS puede utilizar las mismas etiquetas para que los paquetes alcancen el destino. Por ejemplo en la figura 2 si hay tráfico dirigido a la subred 14.0.0.0/24 desde r1 y desde r4, en el tramo r2 → r3 todo el tráfico dirigido a esa subred puede compartir la etiqueta 10002, siendo que parte del tráfico traı́a etiqueta 10001 y otra parte 20001.

2.1	Realiza las mı́nimas modificaciones necesarias en los scripts MPLS del apartado 1 para que pc3 pueda intercambiar tráfico con pc2. Ten en cuenta la siguiente consideración:

En el camino común que comparten pc1 → pc2 y pc3 → pc2 debes reutilizar la configuración de etiquetas existente.

Los valores de las nuevas etiquetas que tengas que introducir en este apartado deberán ser diferentes de los ya utilizados.

En cada salto MPLS los routers deberán utilizar una etiqueta diferente a la recibida.

Todas las etiquetas de un router deberán pertenecer al mismo ámbito (labelspace 0).

Incluye los scripts que hayas modificado en la memoria, explicando las modificaciones.

De  PC3 a PC2

-	En R4 de ida no se ha modificado nada

20001

10003

De PC2 a PC3

20012

20011

2.2	Realiza una captura de tráfico en la 13.0.0.0/24 mientras ejecutas un ping -c 5 desde pc1 a pc2 y desde pc3 a pc2 simultáneamente, guarda la captura en mpls-05.cap. Explica las etiquetas MPLS de los paquetes capturados.

# 3.	Etiquetas con ámbito de interfaz: Comunicación entre pc3 y pc4 a través de MPLS

3.1	Piensa en qué modificaciones tendrı́as que realizar para que pc3 y pc4 pudieran intercambiar tráfico, sin usar túnel. Explica en qué lugares podrı́as aplicar la técnica de fusión de etiquetas realizada en 2.

3.2	Modifica los scripts del apartado 2 para permitir la comunicación entre pc3 y pc4. Si es necesario crear nuevos scripts en otras máquinas, hazlo. Ten en cuenta las siguientes consideraciones:

Debes utilizar cuando sea posible la técnica de la fusión de etiquetas.

Los valores de las nuevas etiquetas que introduzcas en este apartado deberán ser diferentes de los ya

utilizados.

Todos los routers deberán utilizar el labelspace 0 para definir etiquetas con ámbito de router, excepto en r4 que deberá utilizar etiquetas con ámbito de interfaz.

Para que resulte necesario utilizar etiquetas con ámbito de interfaz en r4, obliga a que r5 envı́e a r4 para alcanzar la 14.0.0.0/24 la misma etiqueta que ya has utilizado en r3 cuando envı́a a r4 para alcanzar la

17.0.0.0/24. De esta forma te resultará necesario que en r4 los mismos valores de etiquetas recibidos a través de interfaces diferentes sean tratados como etiquetas diferentes.

Incluye los scripts que hayas modificado/creado en la memoria, explicando las modificaciones.

De PC3 a PC4

30003

30002

30001

De PC4 a PC3

20012

20011

30011

3.3	Muestra las tablas ILM y NHLFE de r4 explicando qué ocurre en el caso de recibir la etiqueta que es igual a través de las 2 interfaces diferentes.

# 4	Túnel: apilar etiquetas MPLS

4.1	Vamos a configurar un túnel MPLS entre r2 y r4 en ambos sentidos:

En el sentido r2 → r3 → r4: Todo el tráfico que tiene que reenviar r2 de pc1 y pc3 irá encapsulado con una cabecera adicional MPLS. En r3 se mantendrá la cabecera adicional realizando el swap de etiquetas. En r4 se eliminará la cabecera adicional, realizando el reenvío basado en la cabecera MPLS más interna.

En el sentido r4 → r3 → r2: Todo el tráfico que tiene que reenviar r4 de pc2 y pc4 irá encapsulado con una cabecera adicional MPLS. En r3 se mantendrá la cabecera adicional realizando el swap de etiquetas. En r2 se eliminará la cabecera adicional, realizando el reenvío basado en la cabecera MPLS más interna.

Modifica los scripts de las máquinas que consideres necesario para que implementen el túnel descrito. Incluye los nuevos scripts en la memoria.

De ida

De PC1 a PC2

De PC3 a PC2

De PC2 a PC4

De vuelta

30011

20011|55551

20012|55551

10011|44441

10012|44441

44442

De PC4 y PC2 a PC3

De PC2 a PC1

4.2	Realiza una captura de tráfico en la 13.0.0.0/24 (mpls-06.cap), 15.0.0.0/24 (mpls-07.cap) y 17.0.0.0/24 (mpls-08.cap) mientras ejecutas un ping -c 5 desde pc1 a pc2 y desde pc3 a pc4 simultáneamente. Explica las etiquetas MPLS de los paquetes capturados.

4.3	Observando las capturas explica el valor de TTL de las cabeceras MPLS e IP en cada una de ellas.

4.4	¿Cuál sería la cantidad máxima de datos IP que podrían atravesar el túnel sin fragmentación?